Para garantir que o modelo da esteira de automação analise as mini garrafinhas pintadas com precisão sem sobrecarregar o processamento, a melhor estratégia é introduzir uma técnica clássica de Visão Computacional para atuar como um "gatilho" para a Inteligência Artificial.

Neste caso, implementei o Subtrator de Fundo (MOG2) do próprio OpenCV. Ele analisa a ROI continuamente de forma muito leve. Quando ele detecta uma alteração significativa de pixels (indicando que uma garrafinha entrou na área), ele "acorda" o modelo do TensorFlow para fazer a inferência. Assim que a garrafinha atinge a confiança necessária, o sistema registra a contagem, muda a interface e "pausa" a IA até que a esteira leve o objeto para fora da ROI, evitando leituras duplicadas.

### Principais ajustes e como testar na prática:

- MIN_PIXELS_MOTION = 2000: Este é o parâmetro de sensibilidade do gatilho. Se as garrafinhas forem muito pequenas em relação ao quadro da câmera, diminua esse valor (ex: 1000). Se a vibração da lona ou do motor estiver ativando o sensor em falso, aumente esse valor.

- Mecânica de Cores: Para dar um feedback visual imediato, a ROI ficará Azul (livre), mudará momentaneamente para Amarela (analisando os frames enquanto a confiança sobe) e cravará em Verde (validado e contado).

- Tratamento do labels.txt: O script agora limpa os números e espaços perfeitamente. Se o rótulo for 3 Fundo, ele será tratado internamente apenas como Fundo, mantendo seus dicionários organizados.